Приложение 1

к решению исполкома

городского совета

от 26.10.2011 № 302

П О Л О Ж Е Н И Е

об организации выдачи средств защиты

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средства индивидуальной защиты и их применение

По своим предназначениям средства индивидуальной защиты (далее СИЗ) органов дыхания  и средства защиты кожи могут быть фильтрующими и изолирующими.

1.1.1.Фильтрующие СИЗ органов дыхания

В системе ГО для защиты личного состава невоенизированных формирований ГО, работников, служащих и населения используются противогазы типа ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7М и другие.

Для защиты органов дыхания детей, возрастом от 1,5 лет и старше используются противогазы ПДФ-Д, ПДФ-Ш.

Противогазы ПДФ-Д предназначены для детей возрастом от 1,5 до 7 лет, ПДФ-Ш- для детей школьного возраста. Основным средством защиты детей до 1,5 лет являются камеры защитные детские КЗД-4, КЗД-6.

Для защиты работников и служащих, связанных с работами по использованию в технических процессах опасных химических веществ (далее ОХВ), используются специальные промышленные противогазы, которые комплектуются фильтрующими коробками большого, среднего и малого габаритов, специализированных по защите от определенных типов (видов групп) ОХВ.

Запрещается использование фильтрующих средств защиты органов дыхания если:

- объемная часть кислорода в воздухе менее чем 18%;

-в воздухе находятся вещества, защита от которых не предусмотрена инструкцией по эксплуатации;

- концентрация вредных веществ в воздухе превышает максимальное значение, предусмотренное инструкцией по эксплуатации;

-в воздухе находятся неизвестные вредные вещества, а также низкокипящие и плохосорбирующие органические вещества, такие как метан, этан, бутан, этилен, ацетилен и другие.

1.1.2.Изолирующие средства защиты органов дыхания.

К изолирующим средствам защиты органов дыхания относятся изолирующие устройства и дыхательные аппараты. Они обеспечивают надежную защиту органов дыхания через изоляцию от окружающей среды и регенерации выдыхаемого воздуха в регенеративном патроне аппарата.

Наиболее распространенными изолирующими средствами защиты органов дыхания, которые используются на объектах хозяйственной деятельности, являются изолирующие противогазы: ИП-4; ИП-4М; ИП-46;ИП-46М; ИП-5.

1.1.3. Респираторы.

Кроме фильтрующих противогазов для защиты органов дыхания от радиоактивной, промышленной и грунтовой пыли, от резких аэрозолей, паров и газов вредных веществ наиболее используются респираторы.

В зависимости от назначения, респираторы разделяются на противоаэрозольные (противопылевые), противогазовые, универсальные.

- К  противоаэрозольным  (противопылевым)- относятся респираторы марки

Р-2 (Р-2Д), которые защищают органы дыхания от пыли, в том числе от радиоактивной и аэрозолей, насыщенных бактериальными средствами.

- К универсальным – относятся респираторы марки РПГ-67; РУ-60М; РУ-60МУ, которые используются для защиты органов дыхания от газово- и пароподобных ОХВ.

- К противогазовым – относятся респираторы марки РПГ-67, состоящие из резиновой полумаски и фильтрующего патрона (марок А, В, КД, Г).

Универсальные фильтрующие респираторы выпускаются в 2-х модификациях:

-РУ-60М  с постоянно закрепленным противоаэрозольным фильтром в патроне;

-РУ-60МУ со сменым противоаэрозольным фильтром.

Респираторы обеспечивают более комфортные условия работы, чем противогазы, имеют меньшее сопротивление дыханию, оказывают меньшее механическое давление на голову. Однако, их защитные возможности значительно низкие. Они могут применяться при концентрации паров (газов) в воздухе, которые не превышают 15-100ГДК, аэрозолей, которые не превышают 50-1000 ГДК.

1.1.4.Шланговые противогазы.

Для использования спасательных и неотложных работ в зараженной атмосфере, кроме фильтрующих, применяются шланговые противогазы ПШ-1 и ПШ-2. Они используются в атмосфере, которая содержит менее 18% кислорода, а также при высоких концентрациях НЗР.

1.1.5. Средства защиты кожи.

По типу защитного действия специальные средства индивидуальной защиты кожи (СЗК) разделяются на изолирующие и фильтрующие.

К изолирующим – относятся общевоенный защитный комплект (ОЗК), легкий защитный костюм (Л-1) и костюмы защитные изолирующие (КЗИ-2). В состав ОЗК входят защитный плащ, защитные чулки, защитные рукавицы.

Защитный костюм Л-1 состоит из рубашки с капюшоном и брюк, которые переходят в защитные чулки, а защитный костюм КЗИ-2 изготавливается в виде комбинезона.

Специальными средствами индивидуальной защиты кожи (ОЗК, КЗИ-2, Л-1) обеспечивается личный состав невоенизированных формирований (НФ) ГО предприятий, которые выполняют работы в очагах химического заражения с высокими концентрациями заражения.

К табельным средствам защиты кожи фильтрующего типа относится защитная фильтрующая одежда (ЗФО), специальное обмундирование и общевоенный комплексный защитный комплект (ОКЗК- хлопчатобумажная куртка, брюки, подшлемник, обработанные специальным составом).

2.ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

Хранение средств индивидуальной защиты органов дыхания в мирное время для работников, служащих и личного состава формирований ГО организуется непосредственно на предприятиях, для населения, которое проживает в зонах возможного химического заражения, в учебных и дошкольных учреждениях, больницах, на коммунальных предприятиях, специально оборудованных помещениях, складах.

На химически опасных объектах СИЗ для формирований ГО закрепляется за личным составом с одновременным подгоном и проверкой исправности, противогазы хранятся в собранном состоянии, в сумках, подвешенными на ремнях или на специальных стеллажах вблизи рабочих мест.

СИЗ для рабочих и служащих, которые не входят в состав формирований ГО, а также для населения хранятся в заводской упаковке в сухих помещениях, штабелях или на стеллажах.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТОВ  ВЫДАЧИ СРЕДСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

Выдача средств индивидуальной защиты работающему персоналу, служащим и населению организуется на пунктах выдачи СИЗ.

Такие пункты создаются на предприятиях, учреждениях (школах, дошкольных учреждениях, больницах).

Городской пункт выдачи СИЗ разворачивается с целью приближения мест хранения СИЗ для дальнейшей их выдачи на предприятия, учреждения.

Пункты  выдачи СИЗ  на  предприятиях,  учреждениях,   разворачиваются с целью обеспечения индивидуальной выдачи средств защиты работникам, служащим и остальному населению.

Личный состав пунктов выдачи назначается приказом начальника ГО города, предприятия, учреждения при которых они создаются.

Управляющий делами исполкома                                         Н.А. Луковых