Приложение № 2

к решению № 50__от «30_»_01_2008__р.

Периодичность выполнения работ

по обслуживанию жилья и придомовой территории

| № п/п | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Обслуживание и ремонт лифтов | постоянно |
| 2 | Электроэнергия лифтов | постоянно |
| 3 | Уборка придомовой территории | Норматив на 1 дворника 4000 м2 приведенной площади. Утренняя уборка территории 6 раз в неделю. В зимний период уборка тротуаров и дворов, входящих в состав уборочной площади дворника от свежевыпавшего снега на тротуарах - с начала снегопада, во дворах в этот же день. При появлении гололеда: посыпка песком тротуаров, дворовых пешеходных дорожек, наружных ступеней лестниц и площадок на них. Погрузка бытового мусора на транспортные средства по мере накопления, уборка территории после ухода мусоровозов – в соответствии с установленным графиком вывоза мусора. Содержание в порядке дворовых уборных - постоянно. Очистка подвалов и чердаков от мусора с удалением посторонних предметов – по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. Включение и выключение освещения над входом в подъезд – ежедневно с наступлением темноты и рассвета. В летний период уход за зеленными насаждениями (покос травы на газонах) по мере необходимости. Содержание в исправном и опрятном состоянии урн, очистка их от мусора – ежедневно. |
| 4 | Аварийная служба | Устранение аварийных ситуаций – постоянно |
| 5 | Обслуживание и ремонт внутридомовых сетей водотеплоснабжения, водоотведения, электроснабжения. | Ремонт внутридомовых систем тепло-, водоснабжения, водоотведения (от внешней стены дома до внутренней стены квартиры). Ликвидация аварий на внутриквартирных сетях (от внешней стены квартиры до сантехоборудования). Периодический обзор для наладки, ремонта, регулирования инженерного оборудования: - водопровод и канализация – 1 раз в год; - центральное отопление – 1 раз в год; - открытая электропроводка - 1 раз в год; - скрытая электропроводка - 1 раз в год. |
| 6 | Дератизация | 1 раз в месяц. |
| 7 | Дезинсекция | 1 раз в месяц. |
| 8 | Обслуживание дымвентканалов | 1 раз в год; при наличии газовых колонки, котла – 2 раза в год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 9 | Текущий ремонт домов | Периодичность текущего ремонта 1 раз в 3 года на следующие виды ремонта: ремонт кровель: - мягкая кровля 8 % от общей площади кровли; - шиферная кровля 2 % от общей площади кровли; ремонт крылец (ремонт штукатурки поверхности крылец) 1 % от площади поверхности крылец; ремонт наружной штукатурки фасадов в отдельных местах с отбивкой отставшей штукатурки 0,5 % от поверхности фасада; ремонт козырьков над входам 0,5 % от поверхности козырьков; ремонт оголовков 10% от количества оголовков, 1% от количества колпаков оголовков; ремонт межпанельных швов 3% от длины межпанельных швов; ремонт температурных швов 0,5% от длины температурных швов; ремонт балконов и лоджий (ремонт штукатурки бетонных плит) 1 % от площади плит; Периодичность текущего ремонта подъездов 1 раз в 5 лет. Примечание: приказ государственного комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении Примерного перечня услуг по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений» от 10.08.2004г. № 150 |
| 10 | Подготовка жилья к эксплуатации в зимний период | Промывка центрального отопления 1 раз в год перед отопительным сезоном. Остекление 2% от площади остекления. Ремонт окон 0,5% от площади зимних оконных рам, деревянных дверей 1 % от количества в местах общего пользования. |
| 11 | Электроэнергия мест общего пользования | В темный период суток. |